La armadura de trenza de hilos de acero (comúnmente de acero galvanizado o inoxidable) es un tipo de protección mecánica que se aplica sobre los cables eléctricos cuando se necesita un equilibrio perfecto entre resistencia y flexibilidad.

A diferencia de las armaduras de fleje (cintas) o de alambres longitudinales, la trenza funciona como una "malla" o "tejido" metálico.

Aquí tenés los datos técnicos clave, estructurados para que los puedas sumar directo a tu ficha técnica:

1. Funciones Principales (Para qué se usa)

- Protección contra impactos y aplastamiento: Absorbe esfuerzos mecánicos externos pesados, evitando que golpes, caídas de objetos o presiones por estiba dañen el aislamiento interno del cable y causen un cortocircuito.

- Alta flexibilidad y radio de curvatura dinámico: Al ser un tejido entrelazado, permite que el cable se doble con mucha más facilidad que las armaduras rígidas de fleje de acero. Esto es crítico en cables que van a estar en constante movimiento (aplicaciones dinámicas).

- Resistencia a la tracción: Ayuda a soportar los esfuerzos de tiro durante la instalación en ductos o bandejas, protegiendo los conductores de cobre internos para que no se estiren ni se corten.

- Protección contra roedores y abrasión: Actúa como una barrera física muy eficaz frente al ataque de roedores y al roce constante contra superficies ásperas o cortantes.

2. Aplicaciones Típicas (Dónde se exige)

- Instalaciones Industriales y Petroquímicas: En zonas de procesos donde los cables están expuestos a riesgos mecánicos pero requieren flexibilidad para el conexionado de motores, bombas o tableros.

- Uso Marino y Off-Shore: Muy común en barcos y plataformas petroleras, donde el espacio es reducido (se necesitan radios de curvatura cerrados) y las condiciones ambientales son extremas.

- Maquinaria Móvil y Grúas: En equipos industriales que se desplazan y exigen un cable con armadura dinámica que soporte flexiones continuas.

3. Ventaja Técnica Adicional (Pantalla Electromagnética)

Aunque su función primaria es la protección mecánica, la trenza de acero —si se conecta correctamente a tierra— también actúa como pantalla protectora frente a interferencias electromagnéticas (EMI) y ayuda a disipar corrientes de falla.

Nota para el diseño del cable: La trenza suele cubrirse con una cubierta exterior de PVC, PUR o LSZH (baja emisión de humos) para proteger el acero de la humedad y la corrosión, asegurando la vida útil del armado.